| ## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Кафедра вычислительных технологий |  |  |
| ### Практическое задание № 2 |  |  |
| ### по дисциплине «Численные методы» |  |  |
|  | Факультет: | ПМИ |
|  | Группа: | ПМИ-41 |
|  | Студент: | ВОЛЬХИН БОГДАН ВИКТОРОВИЧ |
|  | Преподаватель: | МаРКОВ С.И. |
| Новосибирск, 2026 |  |  |

- Цель
Сформировать практические навыки применения матричных вычислений.

- Условие задачи

  - Сгенерируйте выборку из N точек наблюдений каких-либо p признаков.
xi=xi,1,xi,2,…,xi,pT, i=1,N

  - Сформируйте информационную матрицу данных X.

  - По облаку наблюдений найдите вектор средних значений.
μ=1Ni=1Nxi

  - Вычислите матрицу центрированных данных.
B=X-1μ

  - Вычислите ковариационную матрицу
C=1N-1BTB

  - Вычислите детерминант и ранг ковариационной матрицы при использовании QR-разложения.
C=QR, rkC=k,Rk,k≠0, detC=detR

  - Проанализируйте поведение ранга и детерминанта ковариационной матрицы, когда:

    - Все p признаков независимы;

    - Некоторые признаки лежат в одной гиперплоскости;

    - Признаков больше числа наблюдений;

  - Можно ли для решения данной задачи применить LU-разложение или разложение Холесского?

- Решение







Программный код, реализованный на языке программирования Python:

matrix.py:

import random

class Matrix:

# Конструктор класса

def __init__(self, rows, columns=None, gen=True, point=1, unit=False):

if columns is None and isinstance(rows, int):

columns = rows

if not isinstance(rows, int) or not isinstance(columns, int):

raise TypeError("rows и columns должны быть int")

self.rows = rows

self.columns = columns

self.data = None

if not unit:

if gen:

# Генерация произвольных значений элементов матрицы в промежутке от -100 до 100

self.data = [

[random.randint(-100, 100) for j in range(self.columns)]

for i in range(self.rows)

]

else:

# Заполнение всех элементов матрицы фиксированным значением, переданным в point

self.data = [

[point for j in range(self.columns)] for i in range(self.rows)

]

else:

# Генерация еденичной матрицы

if self.rows == self.columns:

self.data = [

[1 if i == j else 0 for j in range(self.columns)]

for i in range(self.rows)

]

else:

raise ValueError(

"Возможно создание только квадратной еденичной матрицы!"

)

# Перегрузка оператора сложения

def __add__(self, other):

if not isinstance(other, Matrix):

return NotImplemented

assert isinstance(other, Matrix)

if self.rows != other.rows or self.columns != other.columns:

raise ValueError("Размеры матриц не совпадают")

result = Matrix(self.rows, self.columns, False)

result.data = [

[a + b for a, b in zip(r1, r2)] for r1, r2 in zip(self.data, other.data)

]

return result

# Перегрузка оператора вычитания

def __sub__(self, other):

if not isinstance(other, Matrix):

return NotImplemented

if self.rows != other.rows or self.columns != other.columns:

raise ValueError("Размеры матриц не совпадают")

m = Matrix(self.rows, self.columns, False, 0)

for i in range(self.rows):

for j in range(self.columns):

m.data[i][j] = self.data[i][j] - other.data[i][j]

return m

# Перегрузка оператора умножения

def __mul__(self, other):

if isinstance(other, Matrix) and self.columns == other.rows:

m = Matrix(self.rows, other.columns, False, 0)

for i in range(self.rows):

for j in range(other.columns):

for k in range(self.columns):

m.data[i][j] += self.data[i][k] * other.data[k][j]

return m

elif isinstance(other, (int, float)):

m = Matrix(self.rows, self.columns, False, 0)

for i in range(self.rows):

for j in range(self.columns):

m.data[i][j] = self.data[i][j] * other

return m

return NotImplemented

# Перегрузка оператора умножения (справа)

def __rmul__(self, other):

if isinstance(other, (int, float)):

return self * other

return NotImplemented

# Копирование матрицы

def copy(self):

m = Matrix(self.rows, self.columns, False)

m.data = [

[self.data[i][j] for j in range(self.columns)] for i in range(self.rows)

]

return m

# Вывод матрицы

def printm(self):

for i in range(self.rows):

for j in range(self.columns):

print(f"{self.data[i][j]:.2f}", end=" ")

if j == self.columns - 1:

print()

# Операция транспонирования матрицы

def transposition(self):

m = Matrix(self.columns, self.rows, False, 0)

for i in range(self.rows):

for j in range(self.columns):

m.data[j][i] = self.data[i][j]

return m

# Поиск вектора средних значений

def find_vct_of_avg(self):

vct = Matrix(self.columns, 1, False, 0)

for k in range(self.columns):

for m in range(self.rows):

vct.data[k][0] += self.data[m][k]

return (vct * (1 / self.rows)).transposition()

# Поиск матрицы центрирования данных

def matr_of_cnt_data(self):

B = self - Matrix(self.rows, 1, False, 1) * self.find_vct_of_avg()

return B

# Поиск ковариационной матрицы

def covariance_matr(self):

B = self.matr_of_cnt_data()

C = (1 / (self.rows - 1)) * B.transposition() * B

return C

# QR-разложение методом Гивенса

def Givens_Ortoganalization(self, EPS=0.01):

# Выделяем переменные под хранение синусов и косинусов

c, s = 0, 0

# Сохраняем размеры матрицы в отдельные переменные для удобства

M = self.rows

N = self.columns

# Создаем еденичную матрицу Q

Q = Matrix(self.rows, self.columns, unit=True)

# Копируем C в матрицу R

R = self.copy()

# Вспомогательные переменные

help1, help2 = 0, 0

for j in range(N - 1):

for i in range(j + 1, M):

if abs(R.data[i][j]) > EPS:

help1 = (R.data[i][j] ** 2 + R.data[j][j] ** 2) ** 0.5

c = R.data[j][j] / help1

s = R.data[i][j] / help1

for k in range(j, N):

help1 = c * R.data[j][k] + s * R.data[i][k]

help2 = c * R.data[i][k] - s * R.data[j][k]

R.data[j][k] = help1

R.data[i][k] = help2

for k in range(M):

help1 = c * Q.data[k][j] + s * Q.data[k][i]

help2 = c * Q.data[k][i] - s * Q.data[k][j]

Q.data[k][j] = help1

Q.data[k][i] = help2

return Q, R

main.py

from matrix import Matrix

def main():

# Пункты 1 и 2 (возможна случайная генерация элементов таблицы, соответствующий механизм описан в конструкторе класса), в качестве примера для большей наглядности используется матрица, рассматриваемая в рамках вычислений ранее

m = Matrix(4, 2, False, 0)

m.data = [[7, 6], [8, 12], [15, 17], [3, 5]]

# Пункты 3 4 5 (промежуточные шаги полностью реализованы в методах класса)

C = m.covariance_matr()

# Пункт 6

Q, R = C.Givens_Ortoganalization()

C.printm()

print()

Q.printm()

print()

R.printm()

if __name__ == "__main__":

main()

- Вывод
В ходе выполнения данного практического задания были сформированы практические навыки применения матричных вычислений, а также получен опыт анализа различных методов разложения матриц, в частности: LU-разложения, QR-разложения и разложения Холесского. В ходе их анализа были выделены их характерные различия и особенности позволяющие в будущем осуществлять подбор наиболее подходящего метода вычислении под конкретную задачу. Помимо этого, на практике была применена концепция машинного нуля и реализован оптимизированный метод QR-разложения, требующий меньшего объёма памяти.